# Утверждена

Постановлением Главы

МО «Марковский сельсовет»

от _25.12.2013 г. №34

С.А. Давиденко /_______________

Схема

развития водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

«Марковский сельсовет»

Глушковского  района

Курской области

на период 2014-2022 годы

# Паспорт

# Схемы развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования  «Марковский сельсовет» Глушковского  района Курской области на 2014-2022 годы

| Наименование программного документа | Схема развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Марковский сельсовет» Глушковского района Курской области на 2014-2022 годы (далее - Схема) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программного документа | Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Генеральный план муниципального образования «Марковский сельсовет» Глушковского района Курской области, разработанный ООО НВЦ «ИнтехКом». Программа комплесного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Марковский сельсовет» Глушковского района Курской на 2014-2022 годы. |
| Заказчик программного документа | Администрация муниципального образования «Марковский сельсовет» Глушковского района Курской области |
| Разработчик программного документа | Администрация муниципального образования «Марковский сельсовет» Глушковского района Курской области ОДПО Фонд «Повышения квалификации и научных исследований" |
| Цели программного документа | Удовлетворение спроса потребителей муниципального образования «Марковский сельсовет» Глушковского района Курской области услуги холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, обеспечение надёжного водоснабжения и водоотведения наиболее экономическим способом при минимальном негативном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития систем водоснабжения и водоотведения, внедрение энергосберегающих технологий |
| Задачи программного документа | -обеспечение подключения к системам водоснабжения и водоотведения вводимых объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы; -строительство и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; -повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Марковский сельсовет» Глушковского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели программного документа | - повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов водоснабжения и водоотведения; - повышение качества предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Марковский сельсовет» Глушковского района Курской области |
| Сроки и этапы программного документа реализации | 2014-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования программного документа | Общий объем финансирования Схемы составит 52600 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 920 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 2017 год - 16500 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 8600 тыс. рублей; 2020 год - 10800 тыс. рублей; 2021 год - 10100 тыс. рублей; 2022 год - 5680 тыс. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Общая характеристика муниципального образования

«Марковский сельсовет»

Муниципальное образование «Марковский сельсовет» расположено в западной части Глушковского района Курской области. Центром муниципального образования «Марковский сельсовет» является село  Дроновка.

Общая площадь муниципального образования «Марковский сельсовет»  составляет 113 км2.

Численность населения муниципального образования «Марковский сельсовет»  на начало 2019 года составила 1146 человек.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории МО «Марковский сельсовет», является сельское хозяйство.

В Марковском  сельсовете главным хозяйствующим субъектом  ОАО АК « Русь»; ООО «Агрокомплекс « Глушковский».

В МО «Марковский сельсовет»  развита социальная инфраструктура: 2 школы, 1  учреждение дополнительного образования детей, 4 медпункта, амбулатория,  2 библиотеки, центральный Дом культуры.

Предприятия обслуживающей сферы включают в себя 4 магазина промышленных и продовольственных товаров.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «Марковский сельсовет»  согласно статистическим данным на 01.01.2019 года составляет 41,2 тыс. кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2012 году на 1-го человека составляла 34,5 кв. м / чел.

Жилищный фонд муниципального образования «Марковский сельсовет» не представлен многоквартирными и на 100 % - индивидуальными домами. Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой находится на среднем уровне, системой водоснабжения охвачено 100% домовладений, газифицировано 72% домовладений, центральные канализация и теплоснабжение отсутствуют.

Глава I.

Схема

водоснабжения

Раздел 1-1.

Существующее положение в сфере водоснабжения

муниципального образования «Марковский сельсовет»

Водоснабжение населенных пунктов сельсовета в основном осуществляется из артезианских скважин. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-20м3/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки.

Система ХПВ объединена с противопожарной, тупиковая, в основном диаметр магистральных сетей 100-150мм, давление 1-4кг/см2, производительность 18-28 м3/час.

Всего на территории сельсовета 12 водонапорных башен, 11 артезианских скважин, 38,7 км магистральных сетей

Степень износа магистральных сетей, водонапорных башен в результате эксплуатации достигает 30-63%, требуется капитальный ремонт.

Таблица 1 – Система водоснабжения МО «Марковский сельсовет»

| № п/п | Число водонапорных скважин | Число водоразборных колонок | Другие электрические и механические источники | Протяженность водопроводных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 86 | 2 | 28 |

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

Имеются краны отбора проб воды и контрольно-измерительная аппаратура (манометры).

Наружная сеть водопровода в каждом из 3-х эксплуатационных зон (водозаборов) муниципального образования тупиковая, с дополнительными перемычками внутри эксплуатационных зон. Перемычек между эксплуатационными зонами не имеется.

Система водоснабжения муниципального образования «Марковский сельсовет»    характеризуется высокой степенью износа. Строительство  объектов  водоснабжения  в муниципальном образовании «Марковский сельсовет»   осуществлялось в основном   до 1976 года прошлого столетия. В связи, с чем амортизационный уровень износа, как водозаборных сооружений, так и водопроводных сетей составляет около 30-63 %.

На отдельных  участках  сетей  водоснабжения,  вследствие  усталости  (старения)  металла,  непрочности  стыков  труб,  а  также  неисправности  водопроводной  арматуры  на  наружных   сетях  трубопроводов  в  результате  образования  трещин  и  свищей  в  трубах происходят  многочисленные  утечки  воды.  Стальные  трубы  подверглись  коррозии,  и  дальнейшее  их  использование  для  водоснабжения  не  представляется  возможным.  Все это приводит к увеличению потерь и затрат на производство воды.

Система водоснабжения муниципального образования «Марковский сельсовет»    обслуживается силами сельсовета. На текущий момент отрасль водоснабжения убыточна. Установленный реализационный тариф на воду только на 40 %  покрывает затраты на производство услуги водоснабжения.

### Характеристика действующей системы водоснабжения МО «Марковский сельсовет» на 01.01.2013 года

Таблица 2

| ### № п/п | ### Показатели | ### Един. измер. | ### Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ### Артезианские скважины |  |  |
| ### 1.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. | ### 11 |
| ### 1.2 | ### - рабочие | ### ед. | ### 11 |
| ### 1.3 | ### - резервные | ### ед. | ### 0 |
| ### 1.4 | ### Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  | ### 1976 |
| ### 1.5 | ### Уровень износа | ### % | ### 30-63 |
| ### 2 | ### Водопроводные сети |  |  |
| ### 2.1 | ### Наличие – всего, из них | ### км | ### 39,7 |
| ### 2.2 | ### - магистральные водоводы | ### км | ### 39,7 |
| ### 2.3 | ### - уличная водопроводная сеть | ### км | ### 0 |
| ### 2.4 | ### Годы ввода в эксплуатацию или замены |  | ### 1976 |
| ### 2.5 | ### Уровень износа | ### % | ### 30-63 |
| ### 3 | ### Водонапорные башни |  |  |
| ### 3.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. | ### 12 |
| ### 3.2 | ### Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  | ### 1976 |
| ### 3.3 | ### Уровень износа | ### % | ### 30-63 |

Раздел 1-2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и реализации воды

### муниципального образования «Марковский сельсовет»

На текущий момент мощность водозаборных сооружений муниципального образования    составляет 1,0 т. куб.м/сутки. Максимальный суточный расход воды с учетом потерь и неучтенных расходов составляет 0,2 т. куб.м/сутки. В связи с чем, действующая система централизованного водоснабжения обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде.

Подключенный к системе централизованного водоснабжения индивидуальный жилищный фонд не обеспечен приборами учета.

Организации социальной, коммерческой и производственной сферы на 100 % обеспечены приборами учета потребления воды.

Полное обеспечение приборами учета всех объектов потребления воды планируется завершить в 2016-2022 годах.

Раздел 1-3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

В соответствие с этим в 2022 году потребление воды в целом по муниципальному образованию составит:

- среднесуточное – 5,2 куб. м.;

- максимальное суточное – 125,3 куб. м;

- годовое - 45760 куб. м.

Средние потери воды в водопроводных сетях снизятся и составят 11 куб. м  в сутки.

Прогноз роста численности населения в  населенных пунктах

МО «Марковский сельсовет»  Глушковского района на 2014 – 2022 годах (чел.)

Таблица 3

| № п/п | Наименование | ### По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | МО « Марковский сельсовет» | 1197 | 1207 | 1219 | 1230 | 1240 | 1251 | 1267 | 1273 | 1279 | 1285 |  |

Раздел 1-4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2014-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Строительство централизованного водоснабжения  для подключения существующих объектов жилья и социальной сферы в с. Марково – 14,5 км.

- Строительство объектов централизованного водоснабжения  для подключения существующих объектов жилья и социальной сферы в с. Самарка – 3,6 км..

- Реконструкция водопроводных сетей в д. Урусы – 2,9 км.

- Текущий ремонт водопровода в с.Неониловка – 1,4 км.

- Реконструкция водопроводных сетей  в с. Дроновка -4,8 км.

- Реконструкция водопроводных сетей  в д.Колодежи – 2,3 км.

### Прогноз строительства объектов водоснабжения для существующих объектов жилищного фонда социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «Марковский сельсовет»  в 2014-2022 годах

Таблица 4

| № п/п | Наименование микрорайона, улицы, объекта | Наименование объектов водоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Строительство объектов централизованного водоснабжения для подключения существующих объектов жилья и социальной сферы в с.Марково | Артезианские скважины | ед. |  | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - |
|  |  | Водонапорные башни | ед. |  | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
|  |  | Водопровод | км |  | - | - | - | - | - | 14,6 | - | - | - | - |
| 2 | Строительство объектов централизованного водоснабжения для подключения существующих объектов жилья и социальной сферы в с. Самарка | Артезианские скважины | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водонапорные башни | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водопровод | км |  |  |  |  |  |  |  | 3,6 |  |  |  |
| 3 | Строительство объектов централизованного водоснабжения для подключения существующих объектов жилья и социальной сферы вд.Урусы | Артезианские скважины | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Водонапорные башни | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Водопровод | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 |  |  |
| 4 | Строительство объектов централизованного водоснабжения для подключения существующих объектов жилья и социальной сферы в с .Неониловка | Артезианские скважины | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водонапорные башни | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Водопровод | км |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство объектов централизованного водоснабжения для подключения существующих объектов жилья и социальной сферы в с.Дроновка | Артезианские скважины | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водонапорные башни | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водопровод | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,6 |  |
| 6 | Строительство объектов централизованного водоснабжения для подключения существующих объектов жилья и социальной сферы в д.Колодежи | Артезианские скважины | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водонапорные башни | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Водопровод | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 |

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения МО «Марковский сельсовет»   на 2014-2022 годы для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Таблица 5

А) Артскважины

| № п/п | Наименование МО | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Марковский сельсовет | - | - | 40-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  | Итого по МО | - | - | 40-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |  |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование МО | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Марковский сельсовет | 1 | - | 40-60 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО |  |  | 40-60 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование МО | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Марковский сельсовет | 29,4 | - | 1,4 | - | 14,6 | - | 3,6 | 2,9 | 4,6 | 2,3 |
|  | Итого по МО | 29,4 |  | 1,4 |  | 14,6 |  | 3,6 | 2,9 | 4,6 | 2,3 |

Раздел 1-5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения муниципального образования «Марковский сельсовет» в период 2014-2022 годов

Финансирование Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Марковский сельсовет» намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Марковский сельсовет» являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Марковский сельсовет» на 2014-2022 годы составляет  52,6 млн. рублей

Прогнозный перечень инвестиционных проектов, необходимых для реализации мероприятий Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Марковский сельсовет» на 2014-2022 годы

Таблица 6

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Строительство объектов централизованного водоснабжения для подключения существующих объектов жилья и социальной сферы в МО Марковский сельсовет | Обеспечение водой существующих объектов жилья и социальной сферы | 29,4 км. | 52,6 | 2014-2022 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджетов всех уровней |
|  | МО Марковский сельсовет | Обеспечение водой существующих объектов жилья и социальной сферы | Водонапорные башни - 8 шт. Сети водопровода – 29,4 км. | 52,6 | 2014-2022 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета всех уровней |

План-график

реализации мероприятий Схемы развития водоснабжения

муниципального образования «Марковский сельсовет» на 2013 – 2022 годы

Таблица 7

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство объектов централизованного водоснабжения для подключения существующих объектов жилья и социальной сферы на территории Марковского сельсовета | млн.р | 52,6 |  |  | 0,92 |  | 16,5 |  | 8,6 | 10,8 | 10,1 | 5,68 | Администрация Марковского сельсовета Застройщик |
| 1.1 | Артезианская скважина | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |  |
| 1.2 | Водонапорная башня | ед. | 8 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 1.3 | Водопровод | км | 29,4 | - | - | 1,4 | - | 14,6 | - | 3,6 | 2,9 | 4,6 | 2,3 |  |

Глава II.

Схема

водоотведения

Раздел 2-1. Существующее положение в сфере водоотведения

муниципального образования «Марковский сельсовет»

Организованного сброса сточных вод через центральную систему канализации в муниципальном образовании в настоящее время нет. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы. Такое положение вызывает необходимость строительства очистных сооружений.

Самостоятельной ливневой канализации в населенных пунктах также не имеется.